Zaměření skutečného provedení stavby bude odevzdáno:

- v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje (dále jen DTM); dodavatel vloží do informačního systému DTM a toto zadavateli doloží protokolem o úspěšném vložení;

- ve formátu shp, popř. dwg, popř. dgn v polohové přesnosti DTM; bodové/liniové/polygonové vrstvy budou obsahovat vše odevzdané do DTM a nad rámec následující:

  - komunikace

- jednosměrná/obousměrná

- název ulice

- stav (1-5: 1 nová až 5 k úplné rekonstrukci)

  - svislé dopravní značení

- ulice

- počet značek na sloupku

- č. DZ1 (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.)

- č. DZ2

- č. DZ3

- č. DZ4

- stav (1-5)

- datum umístění

  - vodorovné dopravní značení

- č. DZ

- Stav (1-5)

- datum umístění

  - světelná signalizace

- typ

- stav (1-5)

- datum umístění

  - kamera

- typ kamery

- datum umístění

  - parkomat

- zóna

- platba kartou (ano/ne)

- datum umístění

  - trávník

- datum zasetí

  - strom

- taxon

- vitalita

- průměr kmene

- nasazení kmene

- ulice

- datum zasazení

  - keř

- datum zasazení

  - záhon květů

- datum zasazení

  - živý plot

- datum zasazení

  - mobiliář

- typ (inf. stojan, lavička, zast. MHD, odpadkový koš, stojan na kola)

- ulice

- datum montáže

  - veřejné osvětlení – světelné místo

- číslo

- ulice

- datum instalace sloupu

- datum instalace svítidla

- typ svítidla

- typ zdroje

- výška sloupu

- materiál sloupu

- výložník

- počet svítidel

- výkon

- patice

  - veřejné osvětlení – kabel

- č. rozvodného místa

- typ

- délka

- jisticí větev

- datum instalace

  - veřejné osvětlení rozpojovací skříň

- č. rozvodného místa

- č. rozpojovací skříně

- rok montáže

- konstr. provedení

- přívodní vedení

- jmenovitý proud

- přístr. Výzbroj

- datum instalace

  - veřejné osvětlení – rozvodné místo

- číslo

- EAN

- EAN krátký

- č. elektroměru

- datum instalace

- příkon

- hl. jistič

- počet vývodů

- počet sloupů

- počet svítidel

- počet jisticích skříní

- délka kabeláže

- druh kabeláže

- datum instalace

  - kanalizace

- typ (přípojka/řad)

- materiál

- průměr

  - kanalizace – objekt

- typ (šoupě, …)

- parametry

  - dětské hřiště

- název hřiště

- typ prvku (houpačka, hrazda, pískoviště, kolotoč, multifunkční, hrazda, prolézačka, …)

- technický stav (výborný, dobrý, špatný)

- datum pořízení

  - workout

- název workout

- typ prvku (trenažér, bradla, hrazda, lavice, multifunkční, sufr, stepper, posil. stroj, …)

- technický stav (výborný, dobrý, špatný)

- datum pořízení