|  |  |  | AUTORIZACE / ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Č. ZÁMĚRU: |  |  |
|  |  |  | Č. JEDNACÍ: |  |  |
| VYPRACOVAL | Jitka Kutlaková | ZOD. PROJEKTANT | Ing. L.Nevělík | RGV a.s. |  |
| ZHOTOVITEL PD | RGV a.s., Jana Opletala 2403, 690 02 Břeclav |  |  | Č. ZAKÁZKY: | 34806 |
| KRAJ | Jihomoravský | OKRES | Břeclav | Město Břeclav Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 69002 Břeclav |  |
| KATASTR. ÚZEMÍ | Břeclav |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY | Břeclav, ul. Školní |  |  |  |  |
| STAVEBNÍK | Město Břeclav, Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 69002 Břeclav |  |  | Č. STAVBY | 34806 |
| NÁZEV STAVBY | Břeclav, obnova VO, ul. Školní |  |  | DATUM | 01/2025 |
|  |  |  |  | FORMÁT | - |
|  |  |  |  | STUPĚŇ | DSP |
| NÁZEV DOKUMENTU | Souhrnná technická zpráva |  |  | MĚŘÍTKO | DOKUMENT |
|  |  |  |  | - | B |

Souhrnná technická zpráva

Celkový popis území a stavby

- základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o obnovu stávajícího nadzemního vedení VO, kde stávající svítidla byla umístěna na betonových sloupech NN. Nově je navržen zemní kabel VO a nové osvětlovací stožáry a  svítidla. Nové stožáry VO jsou typové.

Stavba bude součástí technické infrastruktury.

charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod

- Pozemky na kterých bude záměr probíhat se nachází v zastavěném území města Břeclav. Jedná se o pozemky - ostatní plocha ze způsobem využití jako zeleň a zpevněné komunikace. Řešená stavba je v souladu s charakterem území. Stavba zasahuje do záplavového území 100 leté vody.

údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Stavba je v souladu s územním plánem města Břeclav.

výčet a závěry průzkumů

Nebyly prováděny.

informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Není vyžadováno

stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

- Není vyžadováno

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby.

Odtokové poměry v území se stavbou nezmění, asanace, demolice a kácení dřevin není požadováno.

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne

Ochranné pásmo navrhovaného podzemního kabelového vedení VO činí 1m na každou stranu od kabelu.

navrhované parametry stavby – například základní rozměry, maximální množství dopravovaného média

| Výška svítidel nad zemí: | 8m |
| --- | --- |
| Umístění nových svítidel na silničních stožárech | 5 ks |
| Umístění stávajících svítidel na betonových sloupech NN | 2 ks |
| Zdroje osvětlení – stávající: | 1 ks |
| Zdroje osvětlení – nové: | 5 ks |
| Jmenovitý příkon nových svítidel: | 30W |
| Jmenovité napětí: | 230 V |
| Kabel CYKY 4x10mm2 celkem: | 404 m |
| Uzemnění (kulatina FeZn 10 mm²) celkem: | 367 m |
| Délka projektované kabelové trasy | 370 m |

limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou tato stavba nevyžaduje.

kategorie odpadů 		      170504 – zemina a kamení 43,4t

požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Není vyžadováno.

základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládaný začátek stavby 3/2026 a konec stavby 12/2026.

Členění na etapy a ostatní časové vazby stavby nejsou pro danou stavbu vyžadovány.

základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Netýká se daného typu stavby

Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus – kompozice prostorového řešení ve vztahu k začlenění nadzemních sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Není řešeno, jedná se o výstavbu zemního kabelového vedení VO.

Základní stavebně technické a technologické řešení

# V současné době je veřejné osvětlení umístěno na betonových sloupech NN. EG.D, s.r.o. plánuje přeložku vedení NN do kabelu. Následně dojde k odstranění  sloupů NN. Proto je nutná i obnova vedení VO.

# Nově  budou instalovány svítidla 5x 30W- 2700K-4300lm, 5x hliníkové stožáry 8m, 5x výložníky 1,5m  a nové kabelové rozvody VO CYKY 4x10, uzemnění FeZn o 10mm.

Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Před zahájením zemních prací se provede vytyčení inženýrských sítí. Vlastní zemní práce budou zahájeny rozebráním chodníku.  Následně budou provedeny výkopy pro rozvody kabelového vedení VO a nových základů osvětlovacích stožárů.

Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, budou označeny výstražným červeným světlem.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 , podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Provoz a údržbu bude provádět odborná firma vybavená zaškolenými pracovníky.

Součástí prováděcí PD bude plán BOZP.

Základní technický popis stavby

- popis stávajícího stavu

# Jedná se o stávající nadzemní vedení VO.

popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

# Projektová dokumentace řeší obnovu veřejného osvětlení na ulici Školní v Břeclavi. V rámci obnovy bude rekonstruován zapínací bod, budou demontována stávající svítidla a stávající venkovní vedení VO.

# Nově  budou instalovány svítidla 5x 30W- 2700K-4300lm, 5x hliníkové stožáry 8m, 5x výložníky 1,5m  a nové kabelové rozvody VO CYKY 4x10, uzemnění FeZn o 10mm.

Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

- popis stávajícího stavu

- V současné době je veřejné osvětlení umístěno na betonových sloupech NN. EG.D, s.r.o. plánuje přeložku vedení NN do kabelu. Následně dojde k odstranění  sloupů NN. Proto je nutná i obnova vedení VO

- popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Není vyžadováno, jedná se o zemní kabelové vedení VO.

energetické výpočty

- Hodnota hlavního jističe před elektroměrem zůstane zachovaná tak, jako je v současné době sjednaná u distributora  elektrické energie,  tedy In=3/32A/B.

Zásady požární bezpečnosti

- charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Jedná se o stavbu kategorie 0 (§ 6 vyhlášky o kategorizaci staveb). Stavby kategorie 0 jsou ve vyhlášce o kategorizaci staveb definovány konkrétně pro jednotlivé stavby. U těchto staveb se nevykonává státní požární dozor a současně u těchto staveb ani není požadavek na zpracování PBŘ :

k) podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a v plynárenství, elektronická a optická síť, rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budovy

kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Netýká se daného typu stavby.

Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při provádění může mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízením vlády č. 433/2022 Sb.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí bude splněna řádným provedením díla.

Připojení na technickou infrastrukturu

# Stávající elektrorozvod VO je připojen ze zapínacího bodu ZB č.18. Tento je osazen na stávajícím p.b.NN č.747. Rozvaděč je v současné době zkorodovaný  v nevyhovujícím stavu. Proto je navržen v rámci řešené obnovy VO rozvaděč nový v provedení samostatně stojícího kompaktního pilíře umístěného v těsné blízkosti toho současného . Tento je pak navržen s využitím technologie inteligentního řízení DATMO.

  - Dopravní řešení

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Napojení na dopravní infrastrukturu tato stavba nevyžaduje. Nové kabelové vedení VO bude napojeno na zrekonstruovaný rozvaděč VO. Bezbariérový přístup se u této stavby neuplaťnuje.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Při stavbě dojde k narušení vegetace (stávajícího travního porostu). Narušené povrchy dlažby budou uvedeny do původního stavu.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3)

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízení, vlády č. 433/2022 Sb. Dodavatel je povinen učinit učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchové a spodní vody a půdy ropnými produkty z provozu stavebních strojů. Při stavbě budou použity postupy a materiály nepoškozující životní prostředí

způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA.

popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA.

v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavba nezapadá do režimu zákona o integrované prevenci.

Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Při výstavbě zemního kabelového vedení VO není vyžadováno.

Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

- způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Varování a informování obyvatelstva není výstavbou kabelového vedení VO nijak dotčena

způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva není výstavbou kabelového vedení VO  není nijak dotčena

způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Stavbou nebude dotčeno.

způsob zajištění ochrany před povodněmi

Způsob zajištění ochrany před povodněmi není výstavbou kabelového vedení VO nijak dotčena.

způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschop-nosti

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany není výstavbou kabelového vedení VO nijak dotčena

Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště nebude zřizováno

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, rekonstrukce a kácení dřevin apod.

Budou dodržena ochranná pásma ostatních inženýrských sítí. Asanace, demolice, demontáž, rekonstrukce a kácení dřevin není požadováno

vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. Stavba není určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Během zemních prací budou výkopy zajištěny pevnou zábranou, zábor plochy je 370 m (délka trasy) x 2m (uvažovaná šíře pásu) =  740m2

požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb. a č. 273/2021 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4)

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem.

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Celkové objemy zemních prací :

- odstranění ornice 1,5 m3

- výkop zeminy nevhodné do násypů 21,7 m3

- výkop zeminy vhodné do násypů 32,55 m3

- rozprostření ornice na ohumusování tl. 15 cm 1,5 m2

limity pro užití výškové mechanizace

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Před záhozem výkopu bude provedena kontrola položeného kabelového vedení NN.

dočasné objekty

Pro danou stavbu nebudou zřizovány.