| výrobek: | Vyvýšený záhon | číslo materiálového listu: | ML_KA_05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma | datum: | 09/2020 |
| výrobce: |  | vypracoval: | Ing. Ilona Vybíralová |
| dodavatel: |  |  |  |
|  |  | revize: |  |
|  |  | datum revize: |  |

popis výrobku:	Vyvýšený záhon

popis: 		Rozměry vyvýšeného záhonu jsou 6 x 2  m. Výška záhonu 45 cm.

Záhon bude založen z modřínového nebo dubového dřeva.

Spojovací materiálem budou vruty. Záhony budou uloženy do roviny. Vnitřní obvod záhonu bude obepnut nopovou folií. Pod betonovými dlaždicemi bude proveden štěrkový podsyp. Zemina bude uložena po celé ploše záhonu na výšku 43 cm.

materiál: 		8x	hranol 10 x 10  d. 17 cm

4x	obkladová deska tl. 2cm  š. 8 cm, d. 6 m

4x	obkladová deska tl. 2cm  š. 8 cm, d. 2 m

10x	rám  tl. 3 cm, š. 15 cm  d. 16 m

8x	betonová dlaždice 30 x 30 cm

1x 	zemina 1,8 m³

umístění:		Pěstitelská část

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena achitektem.