| výrobek: | Stojky na stínící plachty | číslo materiálového listu: | ML_KA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma | datum: | 09/2020 |
| výrobce: |  | vypracoval: | Ing. Ilona Vybíralová |
| dodavatel: |  |  |  |
|  |  | revize: |  |
|  |  | datum revize: |  |

popis výrobku:	Stojky na stínící plachty – akátový hexagon

popis: 		Akátová hexagonová stojka bude mít Ø 10-14cm. Bude se jednat o opracovanou akátovou kulatinu zbavenoju bělového dřeva  a  ořezanou do tvaru hexagonu a finálně obroušenou

Akátové stojky budou kotveny zabetonováním do betonových patek 40x40x60 cm. Výška kůlu nad zemí bude 3 m (+-30 cm).

Každý kůl bude opatřen  upínaccím systémem pro aretaci lanka. Bude se jednat o  fixní oko a jednotku pro aretaci lanka.  Všechny kotevní prvky budou z nerezové oceli.

Stojky budou dodány ve specifikovaných rozmerech:

- 4 x d. 4,5 m

- 2 x d. 4 m

materiál:		akátové dřevo, nerez

umístění:		Venkovní učebna přístřešek ze stínících plachet, viz výkres TL 01.

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena achitektem.