| výrobek: | Vodní IBC nádrže | číslo materiálového listu: | ML_KA_06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma | datum: | 09/2020 |
| výrobce: |  | vypracoval: | Ing. Ilona Vybíralová |
| dodavatel: |  |  |  |
|  |  | revize: |  |
|  |  | datum revize: |  |

popis výrobku:	Vodní IBC nádrže

popis: 		Nádrže budou sloužit na zachycení dešťové vody ze střechy. Nádrže budou vyrobeny z UV stabilizovaného vysokomolekulárního HDPE a  budou opatřeny vnější ochrannou kostrou z ušlechtilé pozinkované oceli. Vrchní plnící otvor DN 150, spodní vypouštěcí vyměnitelný ventil DN 50.

Objem nádrže 1000 l. Nádrže budou zdravotně nezávadné a možné pro využití v potřavinářském průmyslu. Do jedné nádrže bude vyveden okapový svod ze střechy. Všechny nádrže budou  vzájmně propojeny plastovou propojkou pro spojení hladiny vody , viz. ML_KA_08.

Nosnost: 2000 kg

Rozměr: 1200 x 1000 x 1190 m

umístění:		Nádrže na vodu s interaktivními panely, viz výkres TL 02.

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena achitektem.