D.1.2.01a STATICKÝ VÝPOČET

Stavebně konstrukční části dokumentace pro provádění stavby

Akce: 				Domov seniorů Břeclav

Investor:	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3,

690 02 Břeclav

Místo stavby:	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav

[613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108

Generální projektant:	LIVINGSTAV s.r.o, Brno

Projektant statiky:	Fineta s.r.o., Minská 34, 616 00 Brno

Stupeň:	dokumentace pro provádění stavby

V Brně, 12. 12. 2022 	                     	Vypracoval:  	Ing. Václav Nevřiva

Fineta s.r.o.

Minská 34, Brno

Obecně

Projekt řeší rekonstrukci několika stávajících objektů Domova seniorů v Břeclavi. V rámci projektu jsou navrženy stavební úpravy, které zahrnují úpravy stávajících svislých i vodorovných nosných konstrukcí, provedení svislých i vodorovných konstrukcí nových, přístavby a nástavby objektů a posílení prvků některých střech. Stavebně konstrukční část dokumentace se zabývá těmito objekty:

SO01a – Objekt A

SO01b – Objekt B

SO02a – Přístavba evakuačního výtahu k objektu A

Dokumentace stavebně konstrukční části je zpracována ve formě technické zprávy, tohoto statického výpočtu a výkresů, ve kterých jsou nově navržené konstrukce a úpravy konstrukcí stávajících podrobně pojednány.

Výpočtový model, geometrie

V tomto stupni projektu byl proveden podrobný statický výpočet dílčích částí konstrukce – převážně stropních konstrukcí přístavby a nástaveb, nosných prvků konstrukce střechy objektu A. Statický výpočet prezentuje výstupy z modelů vybraných prvků.

Statický výpočet působení prvků byl proveden s pomocí programu NEXIS, využívajícího metodu konečných prvků (FEM). Výpočty zatížení byly provedeny pomocí spreadsheet (MS Excel).

Zatížení

Konstrukce bude zatížena:

a) stálým zatížením

- vlastní tíha všech nosných a nenosných prvků

b) proměnným zatížením

- užitné zatížení stropních konstrukcí ve všech patrech

- klimatické zatížení

- zatížení sněhem (střecha)

- zatížení větrem

Z jednotlivých zatížení byly vytvořeny nejnepříznivější kombinace.

Pro mezní stav únosnosti byla uvažována méně příznivá kombinace z následujících dvou:

∑γG,j*Gk,j + γQ,1*ψ0,1*Qk,1 + ∑γQ,i*ψ0,i*Qk,i

∑ξj*γG,j*Gk,j + γQ,1*Qk,1 + ∑γQ,i*ψ0,i*Qk,i

Pro mezní stav použitelnosti byla uvažována charakteristická kombinace:

∑Gk,j + Qk,1 + ∑ψ0,i*Qk,i

| strop nad 1.NP až 4.NP - ŽB deska tl.120mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přístavba výtahu SO02a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | popis | tíha | tloušťka | plocha | gk (qk) | γf | gd (qd) |
| Stálé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podlaha tl. 60mm | 24 | 0,06 | 1 | 1,44 | 1,35 | 1,94 |
|  | ŽB deska | 25 | 0,12 | 1 | 3,00 | 1,35 | 4,05 |
|  | omítka 20mm | 20 | 0,02 | 1 | 0,40 | 1,35 | 0,54 |
|  | příčky |  |  |  | 2,00 | 1,35 | 2,70 |
|  | celkem stálé |  |  |  | 6,84 |  | 9,23 |
| Proměnné |  |  |  | ψ0 |  |  |  |
|  | užitné (chodba, schodiště) |  |  | 0,7 | 3 | 1,5 | 3,15 |
| Celkové |  |  |  |  | 9,84 | 1,26 | 12,38 |

| střecha plochá |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přístavba výtahu SO02a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | popis | hmotnost | tloušťka | plocha | gk (qk) | ξ*γf | gd (qd) |
| Stálé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | střešní plášť | 0,5 | 1 | 1 | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
|  | ŽB deska | 25 | 0,12 | 1 | 3,00 | 1,35 | 4,05 |
|  | omítka 20mm | 20 | 0,02 | 1 | 0,40 | 1,35 | 0,54 |
|  | celkem stálé |  |  |  | 3,90 |  | 5,27 |
|  |  | sklon α [º] |  | cos α |  |  |  |
|  | přepočet na půd. průmět | 0 |  | 1,000 | 3,90 |  | 5,27 |
| Proměnné |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sníh - nenavátý |  |  |  |  |  |  |
|  | sněhová oblast (I až VIII) |  |  |  | I |  |  |
|  | typ krajiny (otevřená, normální, chráněná) |  |  |  | normální |  |  |
|  | charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi sk [kN/m2] |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | tvarový součinitel μ1 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  | součinitel expozice Ce |  |  |  | 1 |  |  |
|  | tepelný součinitel Ct |  |  |  | 1 |  |  |
|  | zatížení sněhem |  |  |  | 0,56 | 1,5 | 0,84 |
| Celkem na půd. průmět |  |  |  |  | 4,46 |  | 6,11 |

| strop nad 1.NP - ŽB deska tl.250mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nástavba krčku SO01b |  |  |  |  |  |  |  |
|  | popis | tíha | tloušťka | plocha | gk (qk) | γf | gd (qd) |
| Stálé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podlaha tl. 60mm | 24 | 0,06 | 1 | 1,44 | 1,35 | 1,94 |
|  | ŽB deska | 25 | 0,25 | 1 | 6,25 | 1,35 | 8,44 |
|  | omítka 20mm | 20 | 0,02 | 1 | 0,40 | 1,35 | 0,54 |
|  | příčky lehké |  |  |  | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
|  | celkem stálé |  |  |  | 8,59 |  | 11,60 |
| Proměnné |  |  |  | ψ0 |  |  |  |
|  | užitné (chodba, zimní zahrada) |  |  | 0,7 | 3 | 1,5 | 3,15 |
| Celkové |  |  |  |  | 11,59 | 1,27 | 14,75 |

| střecha plochá |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nástavba krčku SO01b |  |  |  |  |  |  |  |
|  | popis | hmotnost | tloušťka | plocha | gk (qk) | ξ*γf | gd (qd) |
| Stálé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | střešní plášť | 0,5 | 1 | 1 | 0,50 | 1,35 | 0,68 |
|  | ŽB deska | 25 | 0,25 | 1 | 6,25 | 1,35 | 8,44 |
|  | omítka 20mm | 20 | 0,02 | 1 | 0,40 | 1,35 | 0,54 |
|  | celkem stálé |  |  |  | 7,15 |  | 9,65 |
|  |  | sklon α [º] |  | cos α |  |  |  |
|  | přepočet na půd. průmět | 0 |  | 1,000 | 7,15 |  | 9,65 |
| Proměnné |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sníh - nenavátý |  |  |  |  |  |  |
|  | sněhová oblast (I až VIII) |  |  |  | I |  |  |
|  | typ krajiny (otevřená, normální, chráněná) |  |  |  | normální |  |  |
|  | charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi sk [kN/m2] |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | tvarový součinitel μ1 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  | součinitel expozice Ce |  |  |  | 1 |  |  |
|  | tepelný součinitel Ct |  |  |  | 1 |  |  |
|  | zatížení sněhem |  |  |  | 0,56 | 1,5 | 0,84 |
| Celkem na půd. průmět |  |  |  |  | 7,71 |  | 10,49 |

| střecha sedlová. SO01a. popis; hmotnost; tloušťka; plocha; gk (qk); ξ*γf; gd (qd). Stálé. FTV panely 25kg/m2; 0,25; 1; 1; 0,25; 1,35; 0,34. krytina keramická; 0,35; 1; 1; 0,35; 1,35; 0,47. bednění; 6; 0,025; 1; 0,15; 1,35; 0,20. tepelná izolace 300mm; 0,5; 0,3; 1; 0,15; 1,35; 0,20. krokve 80x180 á 0,9m; 6; 0,1; 0,18; 0,11; 1,35; 0,15. podhled SDK; 0,35; 1; 1; 0,35; 1,35; 0,47. celkem stálé; 1,36; 1,83. sklon α [º]; cos α. přepočet na půd. průmět; 25; 0,906; 1,50; 2,02. Proměnné. sníh - nenavátý. sněhová oblast (I až VIII); I. typ krajiny (otevřená, normální, chráněná); normální. charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi sk [kN/m2]; 0,7. tvarový součinitel μ1; 0,80. součinitel expozice Ce; 1. tepelný součinitel Ct; 1. zatížení sněhem; 0,56; 1,5; 0,84. Celkem na půd. průmět; 2,06; 2,86. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výstupy statického výpočtu

Výstupem statického výpočtu je průběh izolinií pružných deformací a ohybových momentů od návrhového zatížení na jednotlivých stropních konstrukcích, dále průběhy napětí a deformací na prutových prvcích (prvky konstrukce střechy objektu A).

- - strop nad 1.NP, přístavba výtahu -  ohybové momenty m,x [kNm/m]

- - strop nad 1.NP, přístavba výtahu -  ohybové momenty m,y [kNm/m]

- - strop nad 1.NP, přístavba výtahu -  kroutící momenty m,xy [kNm/m]

- - strop nad 1.NP, přístavba výtahu -  pružné deformace u,z [mm]

- - strop nad 2.NP, přístavba výtahu -  ohybové momenty m,x [kNm/m]

- - strop nad 2.NP, přístavba výtahu -  ohybové momenty m,y [kNm/m]

- - strop nad 2.NP, přístavba výtahu -  kroutící momenty m,xy [kNm/m]

- - strop nad 2.NP, přístavba výtahu -  pružné deformace u,z [mm]

- - stropy nad 1.NP a 2.NP, spoj. krček B -  ohybové momenty m,x [kNm/m]

- - stropy nad 1.NP a 2.NP, spoj. krček B -  ohybové momenty m,y [kNm/m]

- - stropy nad 1.NP a 2.NP, spoj. krček B -  kroutící momenty m,xy [kNm/m]

- - stropy nad 1.NP a 2.NP, spoj. krček B -  pružné deformace u,z [mm]

- - stropy nad 5.NP, objekt A -  ohybové momenty m,x [kNm/m]

- - stropy nad 5.NP, objekt A -  ohybové momenty m,y [kNm/m]

- - stropy nad 5.NP, objekt A -  kroutící momenty m,xy [kNm/m]

- - stropy nad 5.NP, objekt A -  pružné deformace u,z [mm]

- - ocelové vaznice – Von Misesovo napětí od návrhového zatížení [MPa]

- - ocelové vaznice – deformace od návrhového zatížení [mm]

σ, max = 151 MPa

R,d = 214 MPa (S 235)

σ, max < R,d 		… VYHOVUJE

Použité normy

- [7] – ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- [8] – ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – Objemové

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- [9] – ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení – zatížení

sněhem

- [10] – ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – zatížení

větrem

- [11] – ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí

- [12] – ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí

- [13 – ČSN EN 1995-1-1 - Navrhování dřevěných konstrukcí

- [14] – ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí

- [15] – ČSN EN 1997-1     - Navrhování geotechnických konstrukcí