A – Průvodní zpráva

B – Souhrnně technická zpráva

C - Snímek z mapy, situace

C1  Snímek z mapy

C2  Situace umístění

D – Výkresová dokumentace

D.1   Půdorys 1.NP

D.2   Řez A - A

D.3   Pohled zadní

D.4   Pohled čelní

D.5   Pohled boční I

D.6   Pohled boční II

| Zodp. Projektant | Vypracoval |  | JANA ŠLANCAROVÁ 690 06 Břeclav 6 Tel.:51 9333826 IČO : 621 48 401 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šlancarová Jana | Ing.Matěj Machač |  | Projekční a inženýrská činnost |  |  |
|  |  |  | Revoluční 210/2, 690 06 Břeclav 6 |  |  |
|  |  |  | IČO : 62148401 tel.: 777658643 |  |  |
| Investor Město Břeclav |  |  |  |  |  |
| náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav |  |  |  | Datum: | 10/16 |
|  |  |  |  | Formát |  |
| Velká tržnice |  |  | Účel: |  | Pasport stavby |
| Projekt pro zápis do katastru nemovitostí dle § 125 |  |  |  | Měřítko : |  |
| k.ú. Břeclav , parc.č. st.529/53 |  |  | Zakázka: |  |  |
| Výkres PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  | C.V. |  | Kopie: |

# Šlancarová Jana, projekční a inženýrská činnost

ul. Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6, Tel: 777658643, IČO: 621 48 401

##### Průvodní zpráva

Akce               :           Velká tržnice

Investor	:	Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Místo stavby	:	k.ú.Břeclav, parc.č. st.529/53

Projektant	:	Šlancarová Jana, Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6

ČKAIT  1001696

říjen 2016

A. 1)       Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	            Velká tržnice

b) místo stavby:		k.ú. Břeclav, parc.č. st.529/53

okres: Břeclav

kraj: Jihomoravský

c) předmět stavby		pasport stavby pro zápis do katastru nemovitostí

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) investor:			Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) projektant	:  Šlancarová Jana

Projekční a inženýrská činnost

Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6

Tel. 777658643

IČO : 621 48 401

ČKAIT : 1001696

A. 2)  Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních se stavbou

Žádné doklady o povolení stavby ani rozhodnutí  o její kolaudaci nebyla od stavby dochována.

b) základní informace o dokumentaci staveb

Žádné  dokumentace se nedochovaly, objekt byl fyzicky zaměřen pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí dle §125

Stavba byla postavena na začátku minulého století.

c) další podklady

snímek z katastrální mapy

informace o parcele – zastavěná plocha a nádvoří

A.3) Údaje o území

Stavby se nenachází v památkově chráněném území a v rozsáhlém chráněném území. Stavba se nachází  v záplavovém  území.

Budova je umístěna v areálu bývalého cukrovaru.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby

Velká tržnice  – účel užívání stavby občanská vybavenost,

Objekt  pronajímá Město Břeclav  k různým výstavám zvířectva, k tržnicovému prodeji apod.

V 1 NP  se nachází velká výstavní a prodejní plocha, v zadní části jsou sociální zařízení.

b) stavba trvalá

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavby nejsou kulturní památkou.

d) kapacita stavby

parc.č. st. 529/53 – plocha  2790 m2

Zastavěná plocha budovy	         2790,00 m2

Obestavěný prostor		       36270,00 m3

Užitná plocha			         2254,34 m2

Dlážděná plocha			 96,26 m2

Objekt je napojen na přípojku vody, kanalizace, plynu a NN. Vytápění centrální teplovodní, litinové radiátory . Ohřev vody centrální zásobník vody elektrický akumulační..

e) základní bilance stavby

- dešťové vody jsou svedeny na pozemek valstníka, splaškové vody jsou svedeny do stávající jímky na vyvážení.

V Břeclavi, říjen 2016				Vypracovala : Šlancarová

# Šlancarová Jana, projekční a inženýrská činnost

ul. Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6, Tel: 777658643, IČO: 621 48 401

##### Souhrnně technická zpráva

Akce               :           Velká tržnice

Investor	:	Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Místo stavby	:	k.ú.Břeclav, parc.č. st.529/53

Projektant	:	Šlancarová Jana, Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6

ČKAIT  1001696

říjen 2016

Část B -  Souhrnně technická zpráva

B.1. Celkový popis stavby

Stávající objekt  má jedno nadzemní podlaží.

Obvodové zdivo z cihel plných pálených, pod dřevěnými obloukovými vazníky provedeno zesílení zdiva pilířem z cihel plných pálených. Obloukové vazníky jsou nosnou střešní konstrukcí, na kterou je položená plechová střešní krytina.  Vnitřní příčky z cihel plných pálených.

Vnitřní i venkovní omítky vápenocementové s malbou v interiéru a s nátěrem na fasádě.

Podlaha betonová mazanina.

Vytápění plynový kotel umístěný ve vedlejším objektu. Rozvod topného média je dvoutrubkový systém s litinovými otopnými tělesy. Systém je teplovodní.

  - Základy

Budova je pravděpodobně založena na železobetonové základové desce, betonové základové pasy s rozšířením na patky pod se rozšiřující částí zdiva.

  - Svislé konstrukce

Hlavním nosným systémem je obvodové zdivo z cihel plných pálených. Příčkové zdivo  z keramických děrovaných tvarovek.

Vodorovné konstrukce

Stropy je součástí obloukové nosné střešní konstrukce.

  - Výplně otvorů

Vnější výplně otvorů jsou ocelové s jednoduchým zasklením. Hlavní vstupní dveře hliníková s úpravou RAL. Vnitřní dveře hladké  osazené do ocelových zárubní.

Podlahy

Veškeré podlahy s výjimkou sociálního zařízení jsou z betonové mazaniny s povrchem – cementový hlazený potěr.

Omítky

Vnitřní omítky jsou vápenocementové  štukové, vnější omítky vápenocementové s nátěrem.  Obklady

V umývárnách jsou obklady provedeny do v.1,6m , na toaletách v. 1,6m.

  - Hydroizolace a teplené izolace

Hydroizolace se předpokládá těžký asfaltový pás.

Budova není zateplena.

  - Střecha

Střešní krytina plechová vlnitá s úpravou RAL.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Objekt  pronajímá Město Břeclav  k různým výstavám zvířectva, k tržnicovému prodeji apod

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není třeba přístup do objektu dle vyhlášky č.398/2009 Sb .

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Uživatel bude objekt užívat dle platných bezpečnostních předpisů a vyhlášek. Stavba neobsahuje žádné prvky, které by vyžadovaly mimořádné opatření.

Objekt je  v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Uvedeno v celkovém popisu

b) konstrukční a materiálové řešení

Uvedeno v celkovém popisu stavby

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí PD

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavbou ani provozem objektu neí narušeno životní prostředí ani okolí stavby.

Veškeré hlavní místnosti v objektu jsou větrány přirozeně okny a infiltrací. Místnosti umýváren a toalet jsou větrány podtlakově potrubím vyvedeným přes zeď.

Stavba není zdrojem nadměrného hluku

Stavba neobsahuje provozy se zvýšenou prašností.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojení na  technickou infrastrukturu

Řešený objekt má stávající přípojky vody, NN, splaškové a dešťové kanalizace. Přípojky jsou napojeny na stávající veřejné řády, splašková do jímky .

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Objekt je dopravně napojen na  obslužnou komunikaci Města Břeclav

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení stávající na obslužnou komunikaci ul. U stadionu

c) doprava v klidu

Řešení dopravy v klidu je řešeno stávajícím odstavným stáním pro osobní vozidla před objektem a v areálu.

d) pěší a cyklistické stezky

Objekt je pěšky přístupný - stávající

Břeclav , říjen 2016				Vypracovala: Šlancarová Jana