Technické podmínky

„Dodávka zálohovaných kelímků včetně příslušenství“

Část 2: Myčka včetně příslušenství

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka profesionální myčky vč. příslušenství (tj. komplexního mycího centra pro zálohované kelímky, vč. sušícího modulu, manipulačních stolů se speciálními koši na mytí a sušení kelímků atd.).

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, kterou musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ vybere hodící se variantu “Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu nesplnění stanovených technických podmínek. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu nesplnění stanovených technických podmínek a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených, včetně druhu a typu plnění 
a předloží jako součást nabídky produktové listy nabízených dodávek (zboží). Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

1) Myčka

Proces mytí zálohovaných kelímků klade specifické nároky na komplexní mycí centrum a jeho nezbytné příslušenství, včetně sušícího modulu a manipulačních stolů vybavených speciálními koši pro mytí a sušení kelímků. Cílem je zajištění správného skladování důkladně vyčištěných a vysušených kelímků, které musí být stohovatelné, prostorově úsporné a snadno manipulovatelné.

Myčka na mytí zálohovaných kelímků musí vykazovat minimální parametry:

| Technické požadavky | ANO/NE |
| --- | --- |
| Myčka kelímků průběžná velkoobjemová – 1 ks: - rozměr koše +/- 5% v mm 500x500 - světlá výška min. 430 mm - objem oplachového bojleru – min. 8 litrů - nastavitelná teplota bojleru do 90°C - kapacita mycího tanku alespoň 40 l - provedení konstrukce stroje v min. AISI 304 - dvouplášťové, isolované provedení mycího stroje vyjma kapoty - rozměr +/- 5% v mm 625x740x1460 - flexibilní vedení košů - mycí a oplachová ramena nerez, s možností snadné demontáže a čištění - oba dávkovače chemie – oplachové a mycí – hadičky vyvedené do nádob s chemií se signalizací docházejícího prostředku - zabudované hygienické odpadní čerpadlo, které odpustí částečně nečistou vodu vždy na začátku oplachového cyklu a po skončení doby oplachu zbytek odpadní vody - elektrické připojení 400 V (400 V 3N ~ 50Hz) - pomalý start mycího cyklu – tak, aby se kelímky v běžném koši nepřevrhly nebo nepopadaly - posílení tlaku oplachové fáze mytí oplachovým čerpadlem – zachování stabilního oplachového tlaku vody - posílení výkonu oplachového bojleru min. 13 kW - tepelná pojistka oplachu, zajišťující stabilní teplotu a tlak oplachové vody - vybavení min. 6ti kusy speciálních košů na kelímky - speciální mycí/oplachovací program na plasty |  |
| Specifikace minimálních technických parametrů koše – 6 ks: - koš nerezový - materiál nerez drát, spodní rohy koše kryté plastovou rohovou krytkou, bránící kontaktu kov na kov - víko uchycené minimálně na 2 pantech a pojistitelné nerezovým háčkem, rozteč drátů uzpůsobena velikosti kelímků, tak aby nepropadly - min. 25 mycích pozic k umístění kelímků všech velikostí - venkovní rozměr +/- 5% v mm 500x500 - kompatibilita s průběžnou myčkou - pevná konstrukce s výztuhami |  |
| Externí sušení pro myčku – 1 ks: - určena k sušení nádobí, šálků a opakovaně použitelných kelímků umytých v průběžné myčce nádobí, v souladu s hygienickými standardy - ergonomické ovládání - bez připojení na vodu a odpad, pouze na přívod el. energie - umístění na výstupní stůl z průchozí myčky - výkon min. 750 ks nádobí/hod. - ventilátor min. 0,5kW - napětí 400 V/50/3 N - venkovní rozměr +/- 5% v mm 635x635x1200 - spuštění sušícího cyklu pouhým stiskem tlačítka - kompatibilita připojení na průběžnou myčku - umístění na výstupní stůl z průběžné myčky |  |
| Speciální oplachový prostředek – min. 10l – 1 ks. |  |
| Instalace, proškolení obsluhy, vstupní revize, doprava. |  |
| Záruka 36 měsíců. |  |

2) Manipulační nerez stoly:

Slouží k mytí a předmytí a snadné manipulaci silně ušpiněného nádobí\kelímků, zbavení se hrubých nečistot a dále snadnému transportu košů mezi jednotlivými zařízeními.

| Technické požadavky: | ANO/NE |
| --- | --- |
| Vstupní nerez stůl předmycí s policí – 1 ks: - vstupní stůl se dřezem a pojezdem na koše, s lemem a tlakovou sprchou, přizpůsoben rozměrům místnosti určené k mytí kelímků (tj. rozměry +/- 5% v mm 1400x700x900), plně kompatibilní s mycím strojem, zavěšený do stroje - konstrukce z nerez materiálu, min. AISI 304 - pojezdová vrchní deska – tloušťka +/- 5% v mm 40 - spodní police - dřez +/- 5% v mm 500x400x250, lisovaný, vevařovaný - zvýšený levý a zadní lem min. 200 mm - vlevo vsuny na koše do myčky (odpovídající velikosti košů do myčky) - v nohách seřiditelné patky - sprcha se směšovací kohoutkovou baterií pro studenou a teplou vodu, s tlakovou hadicí, vyvažovací pružinou, napouštěcím raménkem a úchytem na zeď, s montáží do desky mycího stolu, max. průtokem 17 l/min. |  |
| Výstupní nerez stůl s policí – 1 ks: - přizpůsoben rozměrům místnosti určené k mytí kelímků (tj. rozměry +/- 5% v mm 1865x700x900), - konstrukce z nerez materiálu – min. AISI 304 - pojezdová vrchní deska - tloušťka +/- 5% v mm 40 (kompatibilní se vstupním stolem) - zvýšený pravý a zadní lem min. 200 mm - spodní police - vsuny na koše do myčky (odpovídající velikosti košů do myčky) - v nohách seřiditelné patky |  |
| Změkčovač vody automatický – 1 ks: - kabinetový změkčovací filtr - elektronická jednotka řízení - způsob řízení regenerace: objemové - při regeneraci zajištění i nadále dodávky neupravené vody - rozměry max. 230x420x530 mm (pro umístění do stolu) - kapacita min. 20 m3 x 0dH - napětí 230V / 5W - objem pryskyřice min. 5l - průtok max. 0,5m3/hod. |  |
| Instalace, proškolení obsluhy, doprava. |  |
| Záruka min. 36 měsíců. |  |